浙江省水利工程建设施工员上岗资格统一考试

模拟题

一、单项选择题

（本题型共80题。备选项中只有一个是正确的，请从每题备选项中选出正确的选项，在答题纸的相应位置涂黑，选对一项得0.5分。本题型40分）

1、天然骨料加工以____为主，人工骨料加工以____为主。下列说法正确的是 (     )  。

A．筛分、清洗，破碎、筛分、清洗   B．破碎、筛分，筛分、清洗

C．筛分、清洗，破碎               D．破碎、筛分，清洗

2、勾缝用砂浆的强度等级应(     )原砌筑砂浆，并单独拌制。

A．等同于                      B．不高于

C．高于                        D．以上都不对

3、原位测定饱和粘性土的抗剪强度及其灵敏度的测试方法是(     )。

A．十字板剪力试验                  B．静力触探试验

C．静载荷试验                      D．旁压试验

4、土石坝的坝坡一般为(     )。

A. 1:0～1:0.2                    B.1:2. 0～1:2.5

C.1:0.6～1:0.8                   D.1:2.0～1:4.0

5、土坝排水中不能够降低浸润线的是(     )。

A．贴坡排水                        B．堆石棱体排水

C．褥垫排水                        D．管式排水

6、意外伤害保险期限为(     )。

A．自危险作业开始至该作业完成为止

B．自建设工程开工之日起至竣工验收合格止

C．从事危险作业的人员变换工作岗位前所有时间内

D．自基础施工开工之日起至竣工验收合格止

7、硅酸盐水泥密度一般为3100～3200kg/m3，标准稠度用水量一般为(     )。

A．18%～24%                      B．24%～30%

C．30%～36%                      D．36%～42%

8、建筑施工图中标注的某部位标高，一般都是指(     )。

A．绝对高程                     B．相对高程

C．高差                         D．基准面高度

9、双代号网络计划中，若工作I-J的J节点在关键线路上，则工作I-J的自由时差(      ) 。

A．等于零                       B．小于零

C．比总时差小                   D．等于总时差

10、施工详图必须经过(     )审核后再给承包商。

A．项目法人                     B．监理单位

C．设计单位                     D．质量监督单位

11、适用于地基为岩基或粒径较粗、渗透系数较大的砂卵石覆盖层的排水方式的是 (     )  。

A．明沟排水                     B．管井排水

C．人工降低地下水               D．喷射井点法

12、根据《水工混凝土施工规范》，浇筑混凝土时，如发现混凝土和易性较差时，可采取(     )等措施。

A．加水                        B．加冰

C．加强振捣                    D．加水泥浆

13、 (     )可适应各种地形，便于控制开挖面的形状和规格。

A．浅孔爆破法                   B．深孔爆破法

C．洞室爆破法                   D．光面爆破法

14、根据《泵站施工规范》和《小型水电站施工技术规范》，拱石砌筑时，各排拱石互相交错，错缝距离不小于(     )。

A．l0cm                        B．15cm

C．20cm                        D．25cm

15、施工单位(     )将其承接的水利建设项目的主体工程进行转包。

A．一般不得                  B．不得

C．根据实际情况可以          D．可以

16、拌和机的主要性能指标是(     )。

A．工作容量                    B．拌合次数

C．高峰强度                    D．生产率

17、竣工验收必须有水利水电工程(     )的工程质量评定报告，竣工验收委员会在其基础上鉴定工程质量等级。

A．监理单位                  B．质量监督机构

C．检测单位                  D．水行政主管部门

18、粘土混凝土防渗墙的厚度一般为(     )。

A．0. 6～0. 8m                   B．0.9～1.0m

C．1. 1～1.2m                    D．1.2～1. 4m

19、根据《水工混凝土施工规范》，下列关于混凝土施工温度控制的要求错误的是(     )  。

A．高温季节施工时，混凝土浇筑应尽量安排在早晚和夜间进行

B．高温季节施工时，大尺寸浇筑块严禁采用台阶式浇筑法

C．低温季节施工时，不宜在夜间或气温骤降期间拆模

D．低温季节施工时，内外温差大于20℃时，如确需拆模，应及时采取保护措施

20、水闸上游连接段中仅起防冲作用的构造是(     )。

A．铺盖                            B．护底

C．翼墙                            D．护坡

21、坍落度是表示混凝土(     )的指标。

A．强度                      B．流动性

C．粘聚性                    D．保水性

22、水利工程质量评定应从(     )开始。

A．工程项目                    B．单位工程

C．分部工程                    D．单元工程

23、三等水准测量各测站的观测顺序是(     )。

A．后后前前                  B．后前前后

C．后前后前                  D．前后后前

24、某隧洞进出口底板设计高程分别为45. 50m和44. 70m，隧洞全长为400m，为均坡，则离出口100m处的隧洞底板高程为(     )m。

A．45. 10                        B．44. 90

C．45. 00                        D．44. 80

25、混凝土模板的主要作用是(     )。

A．成型                      B．强度

C．刚度                      D．稳定性

26、碾压混凝土碾压时，坝体迎水面3～5m范围内，碾压方向应(     )。

A．垂直于水流方向               B．平行于水流方向

C．与水流方向成450              D．与水流方向成750

27、横道图进度计划的优点是(     )。

A．便于确定关键工作

B．工作之间的逻辑关系表达清楚

C．表达方式直观

D．工作时差易分析

28、垫层料铺筑上游边线水平超宽一般为(     )。

A．10～20cm                    B．20～30cm

C．30～40cm                    D．40～50cm

29、下列选项中，(     )不是大体积混凝土温度裂缝。

A．表面裂缝                    B．贯穿裂缝

C．干缩裂缝                    D．深层裂缝

30、 (     )是闸室的基础，用以将闸室上部结构的重量及荷载传至地基，并兼有防渗和防冲的作用。

A．闸门                        B．闸墩

C．底板                        D．胸墙

31、土石坝碾压方式中的(      )操作简便，碾压、铺土和质检等工序协调，便于分段流水作业，压实质量容易保证。

A．进退错距法                  B．圈转套压法

C．循环碾压法                  D．连续碾压法

32、当洞室围岩为III～IV类岩石时，可采用(    )的分部分块开挖方式。

A．先拱后扩大                   B．先导洞后顶拱扩大再中下部扩大

C．肋拱留柱扩大法               D．中心导洞辐射孔

33、根据《水利水电建设工程验收规程》，单位工程验收由     主持，部分工程投入使用验收由      主持。下列叙述正确的是(    )。

A．项目法人，竣工验收主持单位或其委托单位

B．竣工验收主持单位或其委托单位，项目法人

C．竣工验收主持单位，项目法人

D．项目法人，竣工验收主持单位

34、根据《水工混凝土施工规范》，当浇筑块尺寸较大时，为减少混凝土的温度回升，可采用台阶式浇筑法，浇筑块分层厚度宜小于(     )。

A．0. 8m                        B．1.0 m

C．1. 5m                        D．2.0 m

35、根据《堤防工程施工规范》，堤防工程施工时，堤防横断面上的地面坡度陡于 (     )时，应将地面坡度削缓。

A．1：2                        B．1：3

C．1：4                        D．1：5

36、特别适合用于大流量、大落差的岩基河道的截流方法为(     )。

A．平堵抛投块料截流          B．立堵抛投块料截流

C．爆破截流                  D．下闸截流

37、对于堤防的构造，下列说法错误的是(     )。

A．土质堤防的构造与作用和土石坝类似，包括坝顶、防渗体、护坡、坝坡排水及坝体排水等构造

B．堤高超过6m的背水坡宜设戗台，宽度不宜小于1.5m

C．堤防防渗体的顶高程应高出设计水位1.0m

D．风浪大的海堤、湖堤临水侧宜设置消浪平台

38、下列属于水电站平水建筑物的是(     )。

A．通气孔                     B．调压室

C．充水阀                     D．主阀

39、施工方案的制定包括施工方法、施工机械的选择以及(     )。

A．施工工艺的确定             B．施工进度的确定

C．施工平面的布置             D．技术措施的制定

40、坝基渗漏和(     )二者统称坝区渗漏。

A．均匀渗涡                  B．集中渗漏

C．绕坝渗漏                  D．坝体渗漏

41、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，水利工程发生（发现）较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故应在(     )内向有关单位提出书面报告。

A．12小时                      B．24小时

C．36小时                      D．48小时

42、设A点后视读数为1. 032m，B点前视读数为0.729m，则AB两点高差为(    )。

A．-29. 76lm                  B．-0. 303m

C．0. 303m                   D．29. 76lm    '

43、网络计划中，工作的最早开始时间应为(     )。

A．所有紧前工作最早完成时间的最大值

B．所有紧前工作最早完成时间的最小值

C．所有紧前工作最迟完成时间的最大值

D．所有紧前工作最迟完成时间的最小值

44、目前中国采用统一的测量高程系是指(     )。

A．渤海高程系                B．1956高程系

C．1985国家高程基准          D．黄海高程系

45、能够调整与土体的接触面积，能始终保持均匀的压实效果的压实机械是(     )。

A．夯板                      B．羊脚碾

C．振动碾                    D．气胎碾

46、 (     )是指在河床中修筑围堰围护基抗，并将河道中各时期的上游来水量按预定的方式导向下游，以创造干地施工的条件。

A．施工导流                  B．施工截流

C．围堰施工                  D．导流方案

47、绞吸式挖泥船的基本施工方法是(     )。

A．竖挖法                          B．横挖法

C．正挖法                          D．反挖法

48、水工建筑物的地基可分为两大类，即软基和(     )。

A．砂砾石地基                B．粉细砂

C．岩基                      D．淤泥

49、坝基开挖程序是(     )。

A．自下而上，先岸坡后河槽    B．自下而上，先河槽后岸坡

C．自上而下，先岸坡后河槽    D．自上而下，先河槽后岸坡

50、以高分子有机化合物为主体材料的灌浆方法称(     )。

A．水泥灌浆                  B．粘土灌浆

C．水泥粘土灌浆              D．化学灌浆

51、用直升导管浇筑混凝土，要求导管埋入混疑土深度不小于(    )。

A．0. 5m                      B．1.0m

C．1. 5m                      D．2.0m

52、(     )是大型基坑开挖和大型采石场开采的主要方法。

A．浅孔爆破法                B．深孔爆破法

C．洞室爆破法                D．光面爆破法

53、渠道线路水准测量中，基平测量和中平测量各采用的方法是(     )	。

A．高差法；视线高法          B．高差法；高差法

C．视线高法；高差法          D．视线高法；视线高法

54、浆砌石常用(     )砌筑。

A．坐浆法                    B．灌缝法

C．“三一”砌筑法             D．刮浆法

55、(     )模板多用钢模，用于隧洞混凝土衬砌浇筑。

A．固定式                    B．拆移式

C．移动式                    D．滑升式

56、全段围堰法导流一般适用于(     )的河流。

A．枯水期流量不大，河道狭窄     B．较大平原

C．河谷较宽山区                 D．由通航、过木要求

57、保证混凝土密实的关键措施是(     )。

A．振捣                     B．平仓

C．运输                     D．搅拌

58、对于骨料堆场布置，通常充分利用地形，采用(     )最经济。

A．台阶式                   B．栈桥式

C．运输机堆料               D．堆料机堆料

59、土石坝工作面的划分，应尽可能(     )。

A．垂直坝轴线方向           B．平行坝轴线方向

C．根据施工方便灵活设置     D．不需考虑压实机械工作条件

60、护脚工程施工中常采用的做法有(     )。

A．干砌石                   B．浆砌石

C．抛石                     D．混凝土

61、(     )是整个坝段不设纵缝，以一个坝段进行浇筑。

A．通仓浇筑                 B．平浇法

C．薄层浇筑                 D．阶梯浇筑

62、重力坝中为了适应混凝土的浇筑能力、散热和减小施工期的温度应力，并且需要灌浆的缝是(     )。

A．横缝                     B．水平施工缝

C．纵缝                     D．横缝和纵缝

63、碾压土石坝施工中的坝坡修整属于(     )的内容。

A．准备作业                 B．基本作业

C．辅助作业                 D．附加作业

64、立式水轮机发电机组，轴线成一条重线，其安装由下而上进行，应当(     )。

A．先装水轮机后装发电机     B．先装发电机后装水轮机

C．两者同时安装             D．先装水轮机或先装发电机

65、泵房和进水池合建成上下层建筑物，上层安装动力机和附属设备，下层作进水池用。这种泵房称(      )。

A．分基型泵房               B．干室型泵房

C．湿室型泵房               D．块基型泵房

66、水闸平底板的混凝土浇筑，一般采用(     )。

A．滑模浇筑法               B．逐层浇筑法

C．斜降浇筑法               D．台阶浇筑法

67、下列不属于料场规划基本内容的是(     )。

A．空间规划                     B．时间规划

C．料场质与量的规划             D．费用规划

68、帷幕灌浆浆液浓度控制，应遵循(     )的原则。

A．先稀后浓                B．先浓后稀

C．浓度不变                D．从水灰比1：1开始

69、全孔一次固结灌浆多用于孔深不超过(     )。

A．10m                     B．8m

C．6m                      D．4m

70、适用于开挖停机面以上的土石方，也可开挖停机面以下不深的土方，但不能用于水下开挖的是(     )。

A．正铲挖掘机              B．拉铲挖掘机

C．装载机                  D．铲运机

71、在确定土料压实参数的碾压试验中，一般以单位压实遍数的压实厚度(      )者为最经济合理。

A．最大                    B．最小

C．等于零                  D．无穷小

72、混凝土重力坝中横缝的主要作用是(     )  。

A．适应混凝土的浇筑能力

B．散热

C．适应地基的不均匀沉降和坝体温度变化

D．只是适应坝体温度变化

73、水利水电地下工程的设计开挖断面积小于20m2，或跨度小于4. 5m的属于(     )地下工程。

A．小断面                  B．中断面

C．大断面                  D．特大断面

74、施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定(     )。

A．安全责任人              B．保卫责任人

C．义务消防员              D．消防安全责任人

75、水利水电工程施工，石方平衡调配是否合理的主要判断指标是(     )。

A．料尽其用                B．时间匹配

C．容量适度                D．运输费用

76、(     )是指不用胶结材料而将石块砌筑起来。

A．浆砌石                      B．干砌石

C．灌砌石                      D．砌石

77、根据《水工混凝土施工规范》，水利水电工程施工中，跨度≤2m的混凝土悬臂板、梁的承重模板在混凝土达到设计强度的(     )后才能拆除。

A．50%                       B．75%

C．80%                       D．90%

78、根据《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》，严禁在设计建基面、设计边坡附近采用洞室爆破法或(     )施工。

A．药壶爆破法                B．深孔爆破法

C．浅孔爆破法                D．预裂爆破法

79、施工单位应当在施工组织设计中编制安全措施和施工现场临时用电方案。对基坑支护与降水工程等一些达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具(     )，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产昝理人员进行现场监督。

A．安全验算结果                    B．施工人员名单

C．监理工程师名单                  D．安全预测

80、灌浆施工简便，多用于孔深不大、地质条件良好、基岩比较完整的情况，该灌浆方法是(     )。

A．全孔一次灌浆法              B．自上而下分段灌浆法

C．自下而上分段灌浆法           D．综合灌浆法

二、多项选择题

（本题型共50题。备选项中有两个或两个以上正确，至少有一个错项。请从每题各选项中选出正确的答案，在答题纸的相应位置涂黑。选对一项得0.25分，若错选本题得0分，答案全部正确每题得1.0分。总分50分。）

81、提高深孔爆破的质量的措施有(        )  。

A．多排孔微差爆破              B．挤压爆破

C．采用合理的装药结构          D．倾斜孔爆破法

E．装载足够炸药

82、渠道施工包括(        )。

A．渠道开挖                 B．渠道填筑

C．渠道衬砌                 D．渠道排水

E．渠道弃土

83、截流工程的难易程度取决于(       )  。

A．河道流量                   B．泄水条件

C．龙口落差                   D．施工方法

E．加大分流量

84、钢材的抗拉性能指标有(       )。

A．抗拉屈服强度               B．抗折强度

C．抗拉极限强度               D．延展率

E．伸长率

85、混凝土坝的施工质量控制要点有(        )。

A．混凝土坝的施工质量控制应从原料的控制入手，直至混凝土的拌和、运输、入仓、平仓、振捣、养护等各个环节

B．混凝土浇筑结束后，还需进一步取样检查，如不符合要求，应及时采用补救措施

C．对在质检过程中发现的质量问题应及时进行处理

D．混凝土内预埋水管通水冷却

E．混凝土施工中采用自然散热冷却降温

86、水工建筑材料按其功能可分为(        )。

A．结构材料                    B．防水材料

C．胶凝材料                    D．金属材料

E．合成高分子材料

87、围堰按材料可分为(        )。

A．土石围堰                    B．混凝土围堰

C．草土围堰                    D．过水围堰

E．钢板桩格形围堰

88、永久性水工建筑物分为5级，划分的依据包括(        )。

A．工程等别                   B．工程类型

C．工程重要性                 D．工程规模

E．工程投资

89、可以用于水下作业的是(        )。

A．正铲                        B．反铲

C．拉铲                        D．抓铲

E．装载机

90、土方填筑施工中，影响土料压实的因素有(        )。

A．碾压机具的重量             B．含水量

C．碾压遍数                   D．碾压机具的动力

E．铺土厚度

91、土石坝施工质量控制主要包括(        )。

A．料场的质量检查             B．料场的质量控制

C．坝面的质量检查             D．坝面的质量控制

E．运输的质量控制

92、碾压式土石坝的施工作业包括(        )。

A．准备作业                  B．基本作业

C．辅助作业                  D．坝面作业

E．附加作业

93、混凝土坝分缝分块型式可分为(       )。

A．纵缝分块                  B．斜缝分块

C．横缝分块                  D．错缝分块

E．通仓浇筑

94、“四通一平”中的“四通”是指(       )。

A．通水                    B．通电

C．通邮                    D．通信

E．通路

95、按水闸承担的任务，水闸可分为(        )。

A．节制闸                   B．进水闸

C．分洪闸                   D．灌溉闸

E．挡潮闸

96、水利基本建设项目根据其建设规模和投资额分为大、中、小型项目。下列属于大中型项目的是(        )。

A．总库容1亿m3以上的水库工程

B．一、二级堤防

C．电站总装机5万kW以上的水电工程

D．日供水5万t的供水工程

E．灌溉面积30万亩以上的灌溉工程

97、根据《水工混凝土施工规范》，在高温季节施工时，混凝土的温度控制，可采取(         )等措施。

A．缩短混凝土运输时间      B．采取隔热遮阳措施

C．喷水雾                  D．在振捣混凝土时加冰水

E．台阶式浇筑法

98、施工项目管理的主要内容是“三控制、三管理、一协调”，即进度控制、(        )、信息管理和组织协调。

A．投资控制                B．成本控制

C．质量控制                D．合同管理

E．安全管理

99、优化、调整施工进度计划时，应遵循的基本原则有(        )。

A．满足合同工期的要求

B．考虑施工技术力量的强弱

C．力求使资源均衡

D．满足进度管理的要求

E．考虑施工管理水平的高低

100、工程项目质量评定优良的标准是(       )。

A．单位工程质量全部合格

B．施工中未发生过重大质量事故

C．有70%以上的单位工程优良

D．外观质量得分率达到85%以上

E．主要单位工程全部优良

101、施工单位要推行全面质量管理，建立健全质量保证体系，制定和完善(         )，落实质量责任制。

A．岗位质量规范             B．岗位质量责任

C．“三检制”                D．分包责任制

E．岗位考核办法

102、重要隐蔽单元工程是指主要建筑物的地基开挖、(        )等。

A．地下洞室开挖             B．地基防渗

C．加固处理                 D．混凝土内部

E．排水工程

103、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，经处理后不影响正常使用的事故有(        )  。

A．一般质量事故             B．较大质量事故

C．重大质量事故             D．特大质量事故

E．超大质量事故

104、堤防垫层工程质量抽检主要内容为(         )。

A．垫层厚度                B．垫层铺设情况

C．密实程度                D．缝宽

E．平整度

105、水工隧洞衬砌的作用是(        )。

A．承受山岩压力和内水压力     B．加固和保护围岩

C．增大隧洞表面糙率           D．防止渗漏

E．排除地下水

106、双代号网络进度计划时间参数计算的内容包括：确定各项工作的最早开始时间、最迟开始时间、最早完成时间、最迟完成时间、(        )。

A．节点的最早时间          B．节点的最迟时间

C．工作的自由时差          D．工作的总时差

E．非关键工作机动时差

107、根据《水工混凝土施工规范》，下列关于混凝土浇筑质量控制说法正确的是(        )。

A．现浇混凝土仓内若有粗骨料堆叠时，应及时用水泥砂浆覆盖

B．已经入仓的不合格韵混凝土必须采取适当措施保证混凝土强度

C．混凝土浇筑如因故中止且超过允许间歇时间，但混凝土尚能重塑者，可继续浇筑。

D．混凝土收仓面浇筑平整，抗压强度未达到2. 5MPa前，不应进行下个仓面的准备工作。

E．混凝土浇筑期间，如表面泌水较多，应及时在模板上开孔赶水

108、土坝中设置防渗设施的作用是(        )。

A．减少通过坝体和坝基的渗流量

B．美观

C．降低浸润线，增加下游坝坡的稳定性

D．增强土坝的抗震能力

E．降低渗透坡降，防止渗透变形

109、在施工缝上浇混凝土前，为保证缝面结合良好，可先(        )。

A．刷水泥浆                   B．铺水泥砂浆

C．浇小级配混凝土             D．铺环氧砂浆

E．浇同强度等级的富砂浆混凝土

110、碾压混凝土卸料、平仓、碾压中的质量控制要求主要有(         )。

A．卸料落差不应大于2m

B．堆料高不大于1. 5m

C．入仓混凝土及时摊铺和碾压

D．两种混凝土结合部位重新碾压，同时常态混凝土应掺速凝剂

E．避免层间间歇时间太长

111、(        )统称为喷锚支护。

A．喷射混凝土支护             B．锚杆支护

C．喷射混凝土与锚杆           D．钢筋混凝土与支护

E．钢筋网支护

112、按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》，大、中型水利水电工程划分为(         )。

A．单项工程                   B．单位工程

C．分部工程                   D．分项工程

E．单元工程

113、拌和站中供料设施的布置应考虑(         )布置。

A．进出料方向                 B．堆料场地

C．配料方式                   D．拌和工具

E．运输路线

114、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列(         )达到一定规模的危险性较大的分部分项工程需编制专项施工方案，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

A．基坑支护与降水工程          B．土方开挖工程

C．模板工程                    D．混凝土工程

E．脚手架工程

115、渠道控制桩的测设方法主要有(         ) 。

A．直角坐标法                 B．延长线法

C．平行线法                   D．角度交会法

E．距离交会法

116、围堰施工主要内容是(         )。

A．堰体的修筑与拆除           B．围堰的防渗防冲

C．围堰的接头处理             D．围堰的水上施工

E．围堰的水下施工

117、根据《水闸施工规范》，水闸施工中基坑的排水设施，应根据坑内的(         )

等计算确定。

A．积水量                      B．地下渗流量

C．围堰渗流量                  D．降雨量

E．蒸发量

118、防渗墙的施工过程包括(         )、全墙质量验收。

A．灌浆                       B．造孔前准备工作

C．泥浆固壁进行造孔           D．终孔验收和清孔换浆

E．修筑防渗墙

119、下列适用软土地基处理的方法是(         )。

A．开挖                       B．置换法

C．排水法                     D．灌浆

E．挤实法

120、混凝土入仓铺料多采用平浇法。如混凝土运输浇筑能力难以增加，则应考虑改变浇筑方法，将平浇法改变为(          )。

A．斜层浇筑                    B．阶梯浇筑

C．通仓浇筑                    D．错缝浇筑

E．跳仓浇筑

121、水利工程建设实行(         )三项制度。

A．项目法人责任制              B．招标投标制

C．建设监理制                  D．项目经理制

E．质量监督制

122、建设项目管理的三大目标是指(         )。

A．安全目标                   B．投资目标

C．进度目标                   D．质量目标

E．效益目标

123、根据《水工混凝土施工规范》，下列关于钢筋材质的控制要求正确的是(         )。

A．钢筋若有出厂证明书或试验报告单，使用前，仍应做拉力、冷弯试验

B．需要焊接的钢筋应做焊接工艺试验

C．钢筋取样时，钢筋端部应先截去50cm

D．水工结构的非预应力混凝土中，不应采用冷拉II级及以上铜筋

E．水工结构的非预应力混凝土中，应采用冷拉钢筋

124、灌浆方法可分为(        )。

A．全孔一次灌浆法             B．自上而下分段灌浆法

C．自下而上分段灌浆法         D．综合灌浆法

E．压水试验

125、大体积混凝土温控措施主要有(         )。

A．减少混凝土的发热量          B．采用低发热的水泥

C．降低混凝土的入仓温度        D．合理安排浇筑时间

E．加速混凝土散热

126、应当公开招标的水利工程施工项目，经批准后可以进行邀请招标的情形包括 (        )等。

A．项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的

B．受自然地域环境限制的

C．涉及国家安全、国家秘密，适宜招标但不宜公开招标的

D．拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的

E．潜在投标人数量太多

127、根据《水利工程质量管理规定》，施工单位质量管理的主要内容是(         )。

A．在工程开工前，按规定向监督机构办理工程质量监督手续

B．根据需要可以将其承接的水利建设项目的主体工程进行转包

C．指导监督合同中有关质量标准、要求的实施

D．应向项目法人（建设单位）提交完整的技术档案

E．建立健全质量保证体系，制定和完善岗位质量规范

128、根据《水利工程质量管理规定》，项目法人（建设单位）质量管理的主要内容是  (        )  。

A．通过招标投标选择勘察设计、质量监督单位并实行合同管理

B．根据工程特点建立质量管理机构和质量管理制度

C．审查施工单位的施工组织设计和技术措施

D．监督检查技术规程、规范和质量标准的执行情况

E．在工程开工前，应按规定办理工程质量监督手续

129、以下符合分部工程质量评定优良标准的是：(        )、机电产品质量合格。

A．单元工程质量全部合格，其中有50%以上优良

B．重要隐藏单元工程及关键部位单元工程质量优良，且未发生过质量事故

C．中间产品质量全部合格，其中混凝土试件质量达到优良

D．单元工程质量全部合格，其中有70%以上优良

E．原材料质量、金属结构及启闭机制造质量合格

130、水闸主轴线由(        )组成。

A．闸室中心线                  B．底板边线

C．闸墩中心线                  D．河道中心线

E．闸孔中线

三、案例题

（单项选择题备选项中只有一个是正确的，请从每题备选项中选出正确的选项，在答题纸的相应位置涂黑，选对一项得上1.0分；多项选择题备选项中有两个或两个以上正确，至少有一个错项，请从每题备选项中选出正确的答案，在答题纸的相应位置涂黑，选对一项得0.5分，若错选本题得0分，答案全部正确每题得2.0分。本题型30分）

案例题1

[背景材料]某水库枢纽工程主要由大坝及泄水闸等组成。大坝为壤土均质坝，最大坝高15. 5m，坝长1135m。该大坝施工企业首先根据设计要求就近选择某一料场，该料场土料黏粒含量较高，含水量较适中。

在施工过程中，料场土料含水量因天气等各种原因发生变化，比施工最优含水量偏高，承包商及时地采取了一些措施，使其满足上坝要求。

坝面作业共安排了A、B、C三个工作班组进行填筑碾压施工。在统计一个分部工程质量检测结果中，发现在90个检测点中，有25个点不合格。其中检测A班组30个点，有5个不合格点；检测B班组30个点，有13个不合格点；检测C班组30个点，有7个不合格点。

[单项选择题]

131、该大坝填筑压实标准应采用(      )控制。

A．含水量                      B．干密度

C．相对密度                    D．碾压遍数

132、根据质量检测统计结果，(     )班组施工质量影响总体质量水平最大。

A．A班组                      B．B班组

C．C班组                      D．以上都不对

133、坝面压实后的粘性土料干密度的检测采用(     )测定。

A．环刀法                      B．试坑法

C．灌水法                      D．灌砂法

[多项选择题]

134、适用于该大坝填筑作业的压实机械有(       )。

A．羊脚碾                      B．平碾

C．气胎碾                      D．夯板

E．振动碾

135.填筑压实参数主要包括哪些？(        )

A．碾压机具的重量              B．含水量

C．碾压遍数                    D．碾压机具的动力

E．铺土厚度

136、料场含水量偏高，为满足上坝要求，此时可采取(        )措施。

A．掺石灰                     B．掺入含水量低的土料

C．轮换掌子面开挖             D．将含水量偏高的土料进行翻晒处理

E．改善料场的排水条件和采取防雨措施

案例题2

[背景材料]对某水电站发电厂房工程由某施工企业承担施工任务，该施工单位在施工过程中被项目法人要求应加强对工序指令的控制。基坑开挖到设计标高后，施工单位和监理单位对基坑进行了验槽。工程主体结构施工时，在水轮机层现浇钢筋混凝土楼板钢筋隐蔽工程验收时发现整个楼板受力钢筋型号不对、位置放置错误，施工单位非常重视，及时进行了返工处理。此后，项目法人立即组织了质量大检查，发现发电机层梁柱节点处有露筋，已绑扎完成的楼板钢筋位置与设计图纸不符，施工人员对钢筋绑扎规范要求不清楚；在副厂房混凝土部分试块检测时发现强度达不到设计要求，但实体经有资质的检测单位检测鉴定，强度达到了要求。由于加强了预防和检查，没有再发主类似情况。

[单选题]

137、参加工程基坑验槽的人员不包括(     )。

A、建设单位                    B、施工单位

C、监理单位                    D、项目主管部门

[多选题]

138、施工单位质量管理中存在的主要问题包括(     )。

A、施工单位现场钢筋工人员素质差

B、技术交底制度薄弱

C、没有严格执行按图施工

D、重要的分部分项工程保证质量施工措施不到位

E、严格按施工验收规范施工

139、工序质量控制的内容主要包括(     )。

A、制定工序质量控制的计划

B、被动控制工序活动条件的质量

C、及时检查工序活动效果的质量

D、设置工序质量控制点

E、严格遵守施工工艺规程

140、水轮机层现浇钢筋混凝土工程中钢筋隐蔽工程验收的要点包括(     )。

A、按施工图核查纵向受力钢筋，检查钢筋品种、直径、数量、位置、间距、形状

B、检查混凝土保护层厚度

C、钢筋锚固长度，钢筋加密区及加密间距

D、检查钢筋接头

E、检查梁的截面尺寸

案例题3

[背景材料]某水电站工程建设项目，包括堤坝、厂房及相应的土石方、砌石与混凝土工程，在工程正式开工前，建设单位就按《水利系统文明工地评审管理办法》和《水利系统文明建设工地考核标准》要求，拟按文明工地要求进行建设管理，承包方被重点要求做到：出现安全事故能按照“四不放过”的原则及时处理；一般伤亡事故控制在标准范围之内，不发生重大安全事故；危险区域有醒目的安全警示，夜间要设警示灯。

施工企业对工程施工进行了组织设计，并为确保施工质量与安全提出了相应要求，主要有：①堤坝基线的永久标石、标架埋设必须牢靠，施工中必须严加保护，并及时检查维护；②严禁在堤身两侧设计规定的管理范围内取土，保护范围内取土；③堤基表层不合格土、杂物等必须清除，堤基范围内的坑、槽、沟等，应按堤基填筑要求进行回填处理；④填筑作业时，堤防横断面上的地面坡度陡于1:3时，应将地面坡度削至缓于1:3；⑤要求管理人员在作业现场的危险区悬挂符合地方标准的警示牌；⑥干砌石防洪墙砌筑严禁出现通缝、叠砌和浮塞，可在外露面用块石砌筑，而中间以小石填心；⑦堤顶采用设计要求的钢筋混凝土压顶应按每3m严格分缝；⑧承受大风浪冲击的堤段按设计要求采用粗料石丁扣砌筑。⑨在堤坝加固加高的防洪墙基坑开挖过程中，未经安全技术论证和主管部门批准，土方开挖施工班组即在施工班长的指挥下，采用自下而上的开挖方式。

施工企业在施工过程中，为了加快进度，未经安全技术论证及主管部门批准，采用自下而上的开挖方式，导致3人死亡，2人重伤。事故发生后，现场人员立即向本单位负责人报告，在项目经理领导下，立即组织抢救伤员。清理现场，并召开会议调查事故原因，2天后写出调查报告，上报公司等待处理。

这起安全事故究其原因是专职安全生产管理人员未取得“三类人员”证书，没有认真进行三级安全教育，未能正确使用“三保”，严重“三违”及违反了强制性条文规定所致，公司正认真教育，吸取教训，制定整改措施，以确保施工安全与质量。

[单项选择题]

141、施工单位在施工质量要求中，违反《工程建设标准强制性条文》规定的是 (     )。

A．②③④⑤⑥⑦⑨

B．①②③④⑤⑦⑨

C．③④⑤⑥⑦⑧⑨

D．①④⑤⑥⑦⑧⑨

142、安全生产管理的“三类人员”是指(     )。

A．施工员，安全员、监理员

B．施工负责人、技术负责人、监理负责人

C．项目负责人、质量负责人、安全负责人

D．企业负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员

143、按国务院2007年第493号令规定，本次事故属于(     )。

A．重大事故                B．较大事故

C．一般事故                D．一般伤亡

144、按强制性条文规定，水工隧洞相向开挖的两个工作面相距     米放炮时，双方人员均应撤离工作面，相距    米时，应停止一方工作单向开挖贯通。(     )

A．30，20                  B．45，30

C．30，15                  D．60，30

145、安全生产管理三级教育是指(     )三级。

A．公司、项目、班组

B．企业负责人、项目经理、班组长

C．公司、总包单位、分包单位

D．建设单位、施工单位、监理单位

[多项选择题]

146、安全生产中的“三违”是指(        )。

A．违章操作

B．违章指挥

C．违规生产

D．违反劳动纪律

E．违法施工

案例题4

[背景材料]某水利枢纽除险加固改造工程包括以下工程项目：

(1)浅孔节制闸加固。主要内容包括：底板及闸墩加固、公路桥及以上部分拆除重建等。浅孔闸设计洪水位29. 5m；

(2)新建深孔节制闸。主要内容包括：闸室、公路桥、新挖上、下游河道等。深孔闸位于浅孔闸右侧（地面高程35. 0m左右）；

(3)新建一座船闸。主要内容包括：闸室、公路桥、新挖上、下游航道等；

(4)上、下游围堰填筑；

(5)上、下游围堰拆除。

按工程施工需要，枢纽加固改造工程布置有混凝土拌和系统、钢筋加工厂、术工加工厂、预制构件厂、机修车间、地磅房、油料库、生活区、停车场等。枢纽布置示意图如下图所示。示意图中①、②、③、④、⑤为临时设施（包括混凝土拌合系统、地磅房、油料库、生活区、预制构件厂）代号。有关施工基本要求有：

(1)施工导流采用深孔闸与浅孔闸互为导流，深孔闸在浅孔闸施工期内能满足非汛期十年一遇的导流标准，枢纽所处河道的汛期为每年的6、7、8三个月；

(2)在施工期间，连接河道两岸村镇的县级公路不能中断交通，施工前通过枢纽工程的县级公路的线路为ABHFG；

(3)工程2004年3月开工，2005年12月底完工，合同工期22个月；

(4) 2005年汛期枢纽工程基本具备设计排洪条件。

[单项选择题]

147、按照合理布置的原则，示意图中代号①、②、③、④、⑤所对应的临时设施的名称，下列说法正确的是(     )。

A．地磅房、混凝土拌和系统、油料库、预制构件厂、生活区

B．地磅房、混凝土拌和系统、预制构件厂、生活区、油料库

C．混凝土拌和系统、地磅房、油料库、预制构件厂、生活区

D．预制构件厂、地磅房、混凝土拌和系统、生活区、油料库

148、枢纽加固改造工程项目中(     )是控制枢纽工程加固改造工期的关键项目。

A．新建船闸（含新挖上、下游河道）、上下游围堰填筑、浅孔闸加固

B．新建深孔闸（含新挖上、下游河道）、上下游围堰填筑、浅孔闸加固

C．新建船闸（含新挖上、下游河道）、上下游围堰填筑、浅孔闸加固、上下游围堰拆除

D．新建深孔闸（含新挖上、下游河道）、上下游围堰填筑、浅孔闸加固、上下游围堰拆除

149、新建深孔闸（完工前）施工阶段两岸的交通路线是(     )。

A．ABCDHFG

B．ABCIHDEFG

C．ABCIHFG

D．ABCIDEFG

150、浅孔闸加固阶段（施工期）施工阶段两岸的交通路线是(     )。

A．ABCDHFG

B．ABCIHDEFG

C．ABCIHFG

D．ABCIDEFG

151、新建船闸2005年8月份施工阶段两岸的交通路线是(     )。

A．ABCD HFG

B．A BCIHD EFG

C．ABCIHFG

D．ABCID—EFG

[多项选择题]

152、工程施工期间，应在示意图中的地点或设备附近设置安全警示标志分别是 (         )。

A．施工现场入口处：A点附近、E点附近、F点附近

B．船闸墓坑入口J点附近、深孔闸基坑入口K点附近、浅孔闸基坑入口L点附近

C．油料库处、木工加工厂

D．船闸基坑入口G点附近、深孔闸基坑入口K点附近、浅孔闸基坑入口L点附近

E．生活区